Приложение 9.6

АВТОМОБИЛЬ "Т13110"

(система ЭСУД укомплектована кислородным датчиком)

Введение

Автомобиль "Т13110" - отличается от модели "Т13010" установкой двигателя МеМЗ-307 рабочим объемом 1,299 л с электронной системой управления двигателем (ЭСУД), составной частью которой является система распределенного впрыска топлива (СРВТ) и с повышенной степенью сжатия.

ЭСУД - одно из наиболее эффективных и перспективных направлений совершенствования бензинового двигателя, позволяющее обеспечить:

- существенное улучшение  мощностных,
экономических  и   экологических  его  пока
зателей;

- эффективную,   без   детонации   работу
двигателя при оптимальной степени сжатия
и    контролируемое    изменение    процессов
сгорания в зависимости от нагрузки;

- плавное,   без  рывков,   изменение  на
грузки при качественном регулировании на
переходных режимах работы двигателя;

- стабильное сгорание  на  режимах хо
лодного   пуска   и   прогрева   более   бедных
смесей, чем в обычном двигателе;

- улучшение топливной экономичности;

-	устранение   характерных   недостатков
карбюраторных  двигателей   -  неравномер
ное распределение рабочей смеси  по ци
линдрам, оседание топлива на стенках впу
скного коллектора,  снижающее надежность
пуска при низких температурах воздуха.

Внимание. При ремонтных работах соблюдайте правила, указанные в разделе "Требования безопасности и предупреждения" данного Руководства.

ю

9

16

11

Рис. 9.6.1. Общий вид моторного отсека автомобиля "Т13110".

1 - крышка блока реле; 2 - ресивер; 3 - датчик абсолютного давления и температуры воздуха; 4 - пробка маслозаливной горловины; 5 - бачок гидропривода тормозов и сцепления; 6 - расширительный бачок; 7 - клапан продувки адсорбера; 8 - блок реле и предохранителей; 9 - бачок омыва-теля ветрового стекла; 10 - аккумуляторная батарея; 11 - термостат; 12 - модуль зажигания; 13 -усилитель тормозов; 14 - двигатель; 15 - масляный щуп; 16 - воздушный фильтр.

Снятие и установка силового агрегата МеМЗ-307

Внимание! Перед проведением работ сбросить давление в системе подачи топлива, для чего:

- включить  нейтральную передачу и за
тормозить автомобиль стояночным тормозом;

- отсоединить  провода  от  бензонасоса
на бензобаке;

- запустить двигатель и дать ему пора
ботать на холостом ходу до остановки для

падения давления в системе;

-	включить стартер на три секунды для
окончательного сброса давления в трубо
проводах;

-	подсоединить провода к бензонасосу.
При   отсоединении   топливопроводов   не

допускайте пролива топлива. Для этого оберните концы трубок ветошью, которая по окончании работ должна быть удалена.

Приложения - 9.9

Рис. 9.6.2. Силовой агрегат МеМЗ-307 и его крепление:

1 - силовой агрегат; 2 - двигатель; 3 - коробка передач; 4 - левая опора силового агрегата; 5 -правая опора силового агрегата; 6 - задняя опора силового агрегата; 7 - брызговик двигателя правый.

Инструмент, приспособления и оборудование (см. автомобиль "Т13010").

Поставить автомобиль над смотровой ямой или на подъемник так, чтобы силовой агрегат находился под грузоподъемным устройством. Положить на крылья автомобиля защитные коврики.

Работы, проводимые сверху в моторном отсеке.

Отсоединить провода от аккумуляторной батареи и вынуть ее из моторного отсека.

Отсоединить штекерные соединения проводов генератора, стартера, датчиков: давления масла, температуры охлаждающей жидкости, абсолютного давления, температуры воздуха, кислорода, включателя ламп заднего хода.

Открутить пробку маслозаливной горловины и снять облицовку двигателя, подав ее на себя, для вывода фиксирующих элементов из резиновых подушек. Пробку маслозаливной горловины установить на место.

Снять впускной воздушный шланг с корпуса дроссельной заслонки, а его патрубок отбора картерных газов - со штуцера маслоот-

ражателя, предварительно ослабив хомуты.

Отверстие в корпусе дроссельной заслонки предохранить от попадания посторонних предметов.

Отсоединить топливный рециркуляционный шланг.

Разборка системы охлаждения двигателя (см. автомобиль "Т13010").

Отсоединить привод дроссельной заслонки. Отвернуть гайки и отсоединить трос сцепления.

Работы, проводимые под автомобилем (см. автомобиль "Т13010").

Отсоединить от коробки передач шарнирные валы. Порядок отсоединения шарнирных валов описан в разделе "Шарнирные валы" автомобиля "Т13010".

На этом подготовительные работы по снятию силового агрегата с автомобиля закончены.

Силовой агрегат можно снять вверх или вниз (см. автомобиль "Т13010").

Для снятия силового агрегата вверх необходимо снять капот.

9.10 - Приложения

Установка силового агрегата выполняется в обратной последовательности. При   установке   придерживаться   рекомен-

дуемых моментов затяжки резьбовых соединений, указанных в Приложении к данному Руководству.

Особенности конструкции двигателя МеМЗ-307

В данном Приложении предоставлена информация об оригинальных узлах и системах двигателя МеМЗ-307. Все недостающие данные по общим узлам и системам -см. "Автомобиль "Т13010".

Двигатель МеМЗ-307 четырехцилиндровый, четырехтактный, бензиновый, с жидкостным охлаждением, с наклоном под углом 10° в сторону дроссельной заслонки, рядным расположением цилиндров, со степенью сжатия 9,8. Двигатель оборудован ЭСУД.

Система вентиляции картера двигателя МеМЗ-307. На двигателе МеМЗ-307 система обеспечивает отсос картерных газов в очищенную полость за воздушный фильтр и за дроссельную заслонку через калибровочное отверстие диаметром 1,7 мм для их дожигания.

Такое    устройство    вентиляции    картера

позволяет регулировать количество отсасываемых из картера газов в зависимости от режима работы двигателя.

Недостающие данные - см. пункт "Система вентиляции картера двигателя МеМЗ-301" в разделе "4.Н Система смазки двигателя".

Система охлаждения двигателя МеМЗ-307 аналогична системе охлаждения двигателя МеМЗ-301 за исключением:

- отсутствует датчик включения вентиля
тора радиатора (эту функцию осуществляет
контроллер ЭСУД);

- вместо подогрева пускового устройст
ва   карбюратора   осуществляется   подогрев
дроссельного патрубка.

На отводящем патрубке устанавливается датчик температуры охлаждающей жидкости, дающий информацию о тепловом состоянии двигателя на контроллер.

Разборка и сборка двигателя МеМЗ-307

См. раздел "Разборка двигателя МеМЗ-301 и МеМЗ-307" данного Руководства.

Описание работы ЭСУД

В ЭСУД главным управляющим элементом является контроллер, который в зависимости от режима работы двигателя рассчитывает потребность в топливе и задает необходимую длительность импульсов подачи топлива форсунками. При увеличении количества подаваемого топлива длительность импульсов увеличивается и наоборот. На основных режимах топливо подается при определенном положении коленчатого вала - синхронный метод. На режиме пуска топливо подается независимо от положения коленчатого вала - асинхронный метод.

Форсунки включаются попарно и поочередно - сначала форсунки первого и четвертого цилиндров, а через 180° поворота коленчатого вала - форсунки второго и третьего цилиндров. Каждая форсунка включается один раз за оборот коленчатого вала, или два раза за полный рабочий цикл двигателя.

Система имеет обратную связь по концентрации кислорода - в системе выпуска установлены нейтрализатор и датчик кислорода, который и обеспечивает обратную связь. Датчик реагирует на изменение концентрации кислорода в отработавших газах, а контроллер по его сигналам поддерживает соотношение воздух/топливо, обеспечивая тем самым наиболее эффективную работу нейтрализатора.

Впрыск   при   запуске   двигателя. При

прокручивании коленчатого вала стартером первый импульс от датчика положения коленчатого вала вызывает импульс от контроллера на включение сразу всех форсунок. Это необходимо для облегчения пуска двигателя. Длительность впрыска топлива зависит от температуры. На холодном двигателе импульс впрыска увеличивается, а на прогретом - уменьшается.

При включении зажигания контроллер с помощью реле включает электробензонасос для создания давления в системе подачи топлива. Контроллер проверяет сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости и задает необходимое соотношение "воздух/топливо" для режима пуска. Контроллер продолжает работать в данном режиме, пока обороты коленчатого вала на превысят 650 об/мин или не наступит режим продувки двигателя.

Сущность режима продувки заключается в том, что при полном открытии дроссельной заслонки и проворачивании коленчатого вала, контроллер не подает импульсы напряжения на форсунки и цилиндры освобождаются от избытка топлива. Этот режим необходим при "залитых" топливом свечах зажигания. Контроллер работает в этом режиме, пока обороты коленчатого вала ниже 650 об/мин, а датчик положения дроссельной заслонки показывает, что она почти полностью открыта (более 75%).

Приложения - 9.11

28

27      26      25

24

23

22      21

20     19       18      17      16       15

Рис. 9.6.3. Продольный разрез двигателя МеМЗ-307.

1 - головка цилиндров; 2 - крышка головки цилиндров; 3 - дроссельный патрубок; 4 - ресивер; 5 - высоковольтные провода; 6 - модуль зажигания; 7 - вал распределительный; 8 - отводящий патрубок системы охлаждения; 9 - клапан; 10 - блок цилиндров; 11 - поршень; 12 - пробка системы охлаждения; 13 - нажимной диск сцепления; 14 - ведомый диск сцепления; 15, 38 - болты; 16 -маховик; 17, 28, 37 - манжеты; 18 - держатель манжеты; 19 - коленчатый вал; 20 - вкладыши коренных подшипников; 21 - упорные полукольца; 22 - вкладыш среднего коренного подшипника; 23 - маслосливная пробка; 24 - маслоприемник насоса; 25 - вкладыш нижней головки шатуна; 26 - масляный картер; 27 - масляный насос; 29 - шкив привода генератора; 30 - ведущий шкив коленчатого вала; 31 - гайка; 32 - шпонка; 33 - шатун; 34 - натяжной ролик; 35 - приводной плоскозубчатый ремень; 36 - шкив привода распределительного вала; 39, 40 - наружный и внутренний кожухи плоскозубчатого ремня.

9.12 - Приложения

37

3        4       5         6        7        8

10

32

31

24

Рис. 9.6.4. Поперечный разрез двигателя МеМЗ-307:

1 - облицовка двигателя; 2 - трубка разрежения от ресивера к регулятору давления; 3 - крышка головки цилиндров; 4 - винт регулировочный клапана; 5 - крышка маслозаливной горловины; 6 -пружина клапана; 7 - прокладка крышки головки цилиндров; 8 - коромысло; 9 - головка цилиндров; 10 - распределительный вал; 11 - болт крепления головки цилиндров; 12 - наконечник свечи зажигания; 13 - свеча зажигания; 14 - маслоизмерительный стержень; 15 - клапан впускной; 16 - прокладка головки цилиндров; 17 - палец поршня; 18 - поршень; 19 - шатун; 20 - коленчатый вал; 21 - трубка маслоизмерительного стержня; 22 - прокладка масляного картера; 23 - масляный картер; 24 - маслоприемник насоса; 25 - маслосливная пробка; 26 - масляный фильтр; 27 - выпускной коллектор; 28 - форсунка; 29 - впускной коллектор; 30 - трубка слива топлива; 31 - рампа форсунок; 32 - шланги обогрева дроссельного патрубка; 33 - датчик детонации; 34 - ресивер; 35 - трубка подвода топлива к рампе; 36 - датчик абсолютного давления и температуры воздуха впускного коллектора; 37 - регулятор холостого хода; 38 - дроссельный патрубок; 31 - трубка системы вентиляции картера.

Приложения - 9.13

Рис. 9.6.5. Облицовка двигателя МеМЗ-307:

1 - облицовка двигателя; 2 - палец держателя; 3 - держатель проводов; 4 — кронштейн верхний; 5 - подушка; 6 - фиксатор; 7 - кронштейн нижний.

Если дроссельная заслонка удерживается почти полностью открытой при пуске двигателя, то он не запустится, так как при этом импульсы напряжения на форсунки не подаются.

Рабочий режим. После достижения коленчатым валом 650 об/мин контроллер рассчитывает длительность импульсов на форсунки по сигналам от датчика положения коленчатого вала, датчика абсолютного давления, датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии датчика кислорода, контроллер по его сигналам корректирует расчетную длительность импульсов впрыска, что позволяет двигателю и нейтрализатору работать в оптимальном режиме. Соотношение воздух/топливо при этом составляет (14,6...14,7)/1.

Режим ускорения. При резком изменении положения дроссельной заслонки, т. е. сигнала от датчика положения дроссельной заслонки, а также анализируя сигналы от датчика абсолютного давления воздуха во впускном   коллекторе,   контроллер обеспечи-

вает подачу добавочного количества топлива за счет увеличения длительности импульса впрыска. Обогащение топлива при ускорении применяется только для управления топливо-подачей на переходных режимах - при перемещении дроссельной заслонки.

Мощностной режим. С целью достижения максимальной мощности двигателя контроллер обогащает топливную смесь до соотношения воздух/топливо - 12/1. Для этого контроллер использует сигналы датчиков положения дроссельной заслонки и частоты вращения коленчатого вала, чтобы определить моменты, когда водителю необходима   максимальная мощность.

Режим торможения. При торможении автомобиля с закрытой дроссельной заслонкой могут увеличиться выбросы в атмосферу токсичных компонентов. Чтобы избежать этого, контроллер по сигналам датчиков абсолютного давления и положения дроссельной заслонки (при уменьшении угла открытия ее) своевременно уменьшает количество подаваемого топлива, сокращая импульсы напряжения на форсунки.

9.14 - Приложения

Рис. 9.6.6. Вентиляция картера двигателя МеМЗ-307.

1 - ресивер; 2 - впускной воздушный шланг ресивера; 3 - штуцер; 4 - крышка головки цилиндров; 5 - головка цилиндров; 6 - блок цилиндров; 7 - шланг отвода картерных газов; 8 - впускной коллектор.

Режим   торможения   двигателем.   При

торможении автомобиля двигателем контроллер может на короткие промежутки времени полностью отключать импульсы напряжения на форсунки. На данном режиме контроллер использует сигналы от датчиков температуры охлаждающей жидкости, частоты вращения коленчатого вала, скорости автомобиля и угла открытия дроссельной заслонки.

Компенсация напряжения питания. При падении напряжения питания система зажигания может давать слабую искру, а механическое движение открытия форсунки может занимать больше времени. Контроллер компенсирует это путем увеличения времени накопления энергии в катушках зажигания и длительности импульса напряжения на форсунки.

При возрастании напряжения в бортовой
сети контроллер уменьшает время накопления
энергии в катушках зажигания и длительность
импульса напряжения на форсунки.

Режим   отключения   подачи   топлива.

При неработающем двигателе контроллер не получает сигналы от датчика положения коленчатого вала, так как он не вращается. На данном режиме контроллер не подает импульсы напряжения на форсунки. Отключение подачи топлива происходит также при превышении предельно допустимой частоты вращения коленчатого вала для защиты двигателя от перегрузки.

Управление электровентилятором системы охлаждения. В зависимости от температуры охлаждающей жидкости двигателя, частоты вращения коленчатого вала и других факторов контроллер включает и выключает электровентилятор с помощью реле. Вентилятор включается если температура охлаждающей жидкости превысила 104 °С. Вентилятор выключается после падения температуры охлаждающей жидкости ниже 101 °С или остановки двигателя.

Приложения - 9.15

Рис. 9.6.7. Схема системы охлаждения двигателя:

1 - труба перепускная термостата; 2 - двигатель; 3 - водяной насос; 4 - дроссельный патрубок; 5 - ресивер; 6 - расширительный бачок; 7 - радиатор отопителя; 8 - термостат; 9 - радиатор системы охлаждения двигателя.

(	►       )   -   циркуляция жидкости по большому кругу;

(      —• — ►      )   -   циркуляция жидкости по малому кругу.

Устройство ЭСУД двигателя МеМЗ-307

1. Система подачи топлива.

Впрыск топлива осуществляется индивидуально для каждого цилиндра электромагнитной форсункой, управляемой контроллером.

Система подачи топлива включает в себя:

- топливный бак;

- электробензонасос;

-	топливный   фильтр   с   металлическим
корпусом   и   бумажным   фильтрующим   эле
ментом. Установлен в моторном отсеке;

- топливопроводы;

- рампу форсунок;

- форсунки.

Электробензонасос установлен в топливном баке. Насос обеспечивает подачу топлива к рампе форсунок из топливного бака под давлением 284 кПа. Избыток топлива сливается в бензобак по системе ре-

циркуляции топлива. Насос включается контроллером через реле насоса.

При установке ключа зажигания в положение "Зажигание" или "Стартер" из положение "Выключено" , контроллер подает напряжение на реле бензонасоса для его включения. Если через две секунды после включения насоса прокрутка коленчатого вала не начинается, контроллер выключает реле и "ожидает" начала прокрутки. После начала прокрутки контроллер снова включает реле и, соответственно, бензонасос.

Рампа форсунок установлена на впускном коллекторе и представляет собой полую планку с установленными на ней электромагнитными форсунками, регулятором давления топлива и штуцером для контроля давления топлива, закрытого резьбовой пробкой.

9.16 — Приложения

27

21

18	17	16       15	14	13

Рис. 9.6.8. Схема ЭСУД:

1 - воздушный фильтр; ; 2 - датчик положения дроссельной заслонки; 3 - дроссельный патрубок; 4 - датчик температуры воздуха и абсолютного давления; 5 - ресивер; 6 - регулятор давления топлива; 7 - рампа топливных форсунок; 8 - форсунка; 9 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 - свеча зажигания; 11 - модуль зажигания; 12 - датчик скорости; 13 - датчик частоты вращения и положения коленчатого вала; 14 - каталитический нейтрализатор; 15 - датчик кислорода; 16 - трубка рециркуляции топлива; 17 - топливный насос; 18 - топливный бак; 19 - трубка па-роотводящая; 20 - разъем диагностики; 21 - контрольная лампа "CHECK ENGINE" на комбинации приборов; 22 - топливный фильтр; 23 - датчик детонации; 24 - регулятор холостого хода; 25 - контроллер; 26 - адсорбер; 27 - клапан продувки адсорбера.

Топливная форсунка представляет собой электромагнитный клапан, управляемый контроллером и дозирующий подачу топлива под давлением через распылитель во впускной коллектор двигателя.

Форсунки установлены на рампе с помощью пружинных фиксаторов. Оба конца форсунок герметизированы резиновыми уплотнительными кольцами. Конструкция форсунок является неразборной.

Количество   топлива,   подаваемого   фор-

сункой, зависит от длительности электрического импульса, поступающего с контроллера.

Струя, распыленного форсункой топлива, направлена на впускной клапан. При смешивании испарившегося топлива и воздуха образуется рабочая смесь, которая при открытии впускного клапана попадает в камеру сгорания.

Приложения - 9.17

17

Рис. 9.6.9. Узлы подачи воздуха и топлива СРВТ:

1 - регулятор холостого хода; 2 - прокладка дроссельного патрубка; 3 - датчик абсолютного давления и температуры воздуха; 4 - ресивер; 5 - крышка ресивера; 6 - штуцер шланга вакуумного усилителя тормозов; 7 - кронштейн привода дроссельной заслонки; 8 - трубка подвода топлива; 9 -рампа форсунок; 10 - форсунка; 11 - впускной коллектор; 12 - прокладка ресивера; 13 - регулятор давления топлива; 14 - трубка отвода топлива; 15 - трубка воздушная регулятора давления; 16 -дроссельный патрубок; 17 - датчик положения дроссельной заслонки.

9.18 - Приложения

Рис. 9.6.10. Детали и узлы системы подачи топлива:

1 - штуцер для контроля давления топлива; 2 - рампа форсунок; 3 - регулятор давления топлива; 4 - электробензонасос; 5 - топливный фильтр; 6 - сливной топливопровод; 7 - подающий топливопровод; 8 - форсунки.

ю

5 Рис. 9.6.11. Топливная форсунка:

1 - корпус форсунки; 2 - направляющая пластина с проставкой; 3 - седло клапана; 4 - шариковый клапан; 5 - распылительная насадка; 6 - корпус распылителя; 7 - сердечник с пружиной; 8 -катушка; 9 - разъем; 10 - фильтр.

Рис. 9.6.12. Узел топливной форсунки:

1 - впускной клапан; 2 - форсунка; 3 - разъем; 4 - фиксатор; 5 - рампа форсунок; 6 - уплот-нительные кольца; 7 - впускной коллектор.

Приложения - 9.19

Рис. 9.6.13. Удаление фиксаторов форсунки.

Рис. 9.6.14. Установка форсунки.

Рис. 9.6.15. Регулятор давления топлива:

1 - корпус; 2 - крышка; 3 - патрубок шланга к ресиверу; 4 - диафрагма; 5 - клапан;

А - топливная полость;

В - воздушная полость разрежения от ресивера.

Стрелками показан подвод и отвод топлива.

\

Регулятор давления топлива установлен на конце рампы форсунок. Он представляет собой мембранный предохранительный клапан. С одной стороны на диафрагму регулятора действует давление топлива, создаваемое электробензонасосом; с другой - давление пружины регулятора и разрежение воздуха от ресивера.

Функция регулятора заключается в поддержании постоянного перепада давления на форсунках. При изменении угла открытия дроссельной заслонки изменяется дав-ление во впускном  коллекторе.   Регулятор,

9.20 - Приложения

изменяя давление топлива, корректирует его подачу в соответствии с нагрузкой двигателя. В случае снижения нагрузки двигателя (уменьшении угла открытия дроссельной заслонки) клапан регулятора открывается и излишек топлива по сливной трубке попадает в топливный бак.

При неработающем двигателе, включен
ном зажигании и работающем электробен
зонасосе давление топлива в системе
должно составлять 284...325 кПа. Повыше
ние или понижение давления нарушает ра-
боту двигателя.

2. Система подачи воздуха.

Компоненты системы:

- воздушный  фильтр со сменным бумаж
ным фильтрующим элементом. Установлен в
моторном отсеке с правой стороны;

- дроссельный   патрубок  с   регулятором
холостого    хода    и    датчиком    положения
дроссельной заслонки;

- ресивер;

- впускной коллектор.

Дроссельный    патрубок   установлен    на

ресивере. Дроссельная заслонка, расположенная в дроссельном патрубке, и управляемая педалью акселератора, регулирует количество воздуха, поступающего через впускной газопровод в цилиндры двигателя. Дроссельный патрубок имеет в своем составе датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода. За дроссельной заслонкой патрубка находятся отверстия отбора разрежения для работы системы вентиляции картера на холостом ходу.

Рис. 9.6.16. Дроссельный патрубок в сборе (для наглядности патрубок повернут на 180°):

1 - штуцер подвода охлаждающей жидкости; 2 - штуцер системы вентиляции картера на холостом ходу; 3 - штуцер отвода охлаждающей жидкости; 4 - датчик положения дроссельной заслонки; 5 - регулятор холостого хода; 6 - штуцер продувки адсорбера (не используется, закрыт заглушкой).

з

1

Рис. 9.6.17. Узел дроссельного патрубка (для наглядности повернуто на 180°):

1 - впускной воздушный шланг ресивера; 2 - шланг подвода охлаждающей жидкости; 3 - шланг системы вентиляции картера; 4 - дроссельный патрубок; 5 - прокладка; 6 - ресивер; 7 - шланг отвода охлаждающей жидкости.

Приложения - 9.21

Рис. 9.6.18. Узел ресивера:

1 - впускной воздушный шланг ресивера; 2 - патрубок шланга вентиляции картера двигателя; 3 -дроссельный патрубок; 4 - ресивер; 5 - шланг вакуумного усилителя тормозов; 6 - шланги системы охлаждения двигателя.

Рис. 9.6.19. Воздушный фильтр.

Впускной коллектор, отлитый из алюминиевого сплава, установлен с левой стороны двигателя на головке цилиндров. Крепится к головке цилиндров и ресиверу при помощи   шпилек   и   гаек   через   прокладки.   В

случае демонтажа и последующей сборки прокладки заменить новыми, а сопрягаемые поверхности очистить от остатков прокладок, не допуская их повреждений.

9.22 - Приложения

3. Система зажигания - батарейная, номинальное напряжение 12 В, бесконтактная. В системе зажигания двигателя с ЭСУД отсутствует традиционный коммутатор, датчик-распределитель и катушка зажигания. Вместо них используется модуль зажигания, состоящий из двух катушек за-

жигания     и     встроенного    двухканального электронного коммутатора.

Управление модулем зажигания осуществляет контроллер, подавая сигналы по цепям управления зажиганием 1-4 и 2-3 цилиндров.

Рис. 9.6.20. Узлы системы зажигания ЭСУД:

1 - прокладка; 2 - крышка головки цилиндров задняя; 3 - кронштейн крепления модуля зажигания; 4 - модуль зажигания; 5 - высоковольтные провода;

Система не имеет подвижных деталей и не требует обслуживания. Необходимо следить за надежностью крепления разъемов проводов высокого и низкого напряжений, отсутствием механических повреждений элементов системы и их чистотой.

Система зажигания не нуждается в регулировках (в том числе и по углу опережения зажигания), так как управление моментом зажигания осуществляет контроллер, используя сигналы датчиков ЭСУД. Система позволяет использовать максимальный угол опережения зажигания при отсутствии детонации, обеспечивая тем самым хорошие ездовые качества и низкий расход топлива.

В данной системе зажигания применяется метод распределения искры, называемый методом "холостой искры". Цилиндры двигателя объединены в пары 1 - 4 и 2 - 3. Ис-крообразование происходит одновременно в двух цилиндрах - в цилиндре, в котором за-

канчивается такт сжатия (рабочая искра), и в цилиндре, в котором происходит такт выпуска (холостая искра). Ток искрообразова-ния одной свечи всегда протекает с центрального электрода на боковой, а второй свечи - с бокового на центральный.

Система зажигания имеет четыре цепи:

- цепь питания - напряжение бортовой
сети   поступает  с  выключателя   зажигания
через предохранитель на контакт "D" моду
ля зажигания;

- цепь "массы" - с торца задней крышки
головки  цилиндров  на  контакт "С"  модуля
зажигания;

- цепь управления  зажиганием  первого
и   четвертого  цилиндров.  Контроллер  фор
мирует сигнал управления зажиганием  на
контакт "В" модуля зажигания. Этот сигнал
используется   для   коммутации   первичной
обмотки  катушки зажигания  и  подачи  вы
сокого   напряжения   на   электроды   свечей
первого и четвертого цилиндров;

Приложения - 9.23

Описание эментов ЭСУД

К датчику температуры охлаждающей жидкости (комбинация приборов)

К жгуту пола        К жгуту панели приборов

15

К переднему жгуту

13

12

11

К генератору

Рис. 9.6.22. Узлы электрооборудования ЭСУД:

1 - реле контроля заряда аккумуляторной батареи; 2 - реле питания ЭСУД; 3, 5 - кронштейн крепления коллектора; 4 - контроллер; 6 - жгут проводов; 7 - датчик кислорода; 8 - регулятор холостого хода; 9 - датчик дроссельной заслонки; 10 - датчик детонации; 11 - датчик давления масла (сигнал на комбинацию приборов); 12 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 13 - датчик положения коленчатого вала; 14 - датчик скорости автомобиля; 15 - датчик температуры воздуха и абсолютного давления.

1. Контроллер (электронный блок управления) установлен в салоне автомобиля. Являясь центральным устройством ЭСУД, на основании поступающей от датчиков информации, осуществляет управление работой ЭСУД, обеспечивая оптимальную работу двигателя на различных режи-

мах эксплуатации.

Рабочие     параметры,     контролируемые контроллером:

- положение коленчатого вала;

- частота вращения коленчатого вала;

- абсолютное давление воздуха на впуске;

- температура воздуха на впуске;

- цепь управления зажиганием второго и третьего цилиндров. Контроллер формирует сигнал управления зажиганием на контакт "А" модуля зажигания. Этот сигнал используется для коммутации первичной обмотки катушки зажигания и подачи высокого напряжения на электроды свечей второго и третьего цилиндров.

Высоковольтные провода - помехоподав-ляющие с наружным диаметром 7,0...7,4 мм. Оболочка   провода выполнена из   материала

на основе силиконовой резины. Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току при температуре 20 °С должно быть 1,5... 10,0 кОм при длине провода до 400 мм; 2,5...15 кОм при длине провода 400...600 мм; 4,0...20 кОм при длине провода 640...900 мм. Емкость одного метра провода должна быть не более 190 Пф.

Свечи зажигания - с резьбой М14х1, 25-6е, длиной ввертной части 19 мм и калильным числом 17 ед. по ОСТ 37.003.081.

| Свечи, применяемые на двигателе МеМЗ-307 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Маркировка | Тех. требования | Изготовитель |
| СН 452-3707000 | А17ДВРМ | ТУ 37.003.1366-88 | АО"ЭЗАЗС", Россия |
| WR7DC | WR7DC |  | Фирма "Bosch" |
| WR7DP | WR7DP |  | Фирма "Bosch" |
| CR42XLS | CR42XLS |  | Фирма "AC Delco" |
| RN9YC | RN9YC |  | Фирма "Champion" |
| RN9YCC | RN9YCC |  | Фирма "Champion" |
| FE65CPR | FE65CPR |  | Фирма "KLG" |
| LR15YC | LR15YC |  | Фирма "Brisk" |
| FE65PRS | FE65PRS |  | Фирма "Jskza" |

Элементы    подавления    радиопомех.    К

элементам подавления радиопомех относятся:

- провода  высокого  напряжения  с рас
пределенным сопротивлением;

- свечи   зажигания   с   токопроводящим

резистивным  герметиком,  имеющим сопротивление 2...50 кОм;

- конденсатор емкостью 2,2 мкФ, расположенный в генераторе.

Приложения - 9.24